案例 RawData 数据说明

runCases.m 批量生成的每个"案例N"文件夹内含: 结果图(19 张, 跳过天线 4 张与 RCS 1 张)、rawdata.mat(本文说明)、caseSummary.txt(人读真值与结果摘要)。弱目标占比逐案例不同(见 caseSummary 首行)——部分目标故意压低 RCS 考核 OMP/DML 性能下限, 漏检属预期。

1  rawdata.mat 字段一览

| 字段 | 维度/类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| adcRawData | [1024×512×8] int16 口径 | ADC 实采样原始数据(counts)。dim1=快时间(20 MHz 实采, 每 chirp 1024 点); dim2=chirp 序号(帧内 512); dim3=RX 通道 1..8。每个 chirp 内已是 8 个 TX 的 DDMA 叠加信号 |
| prm | struct | 波形参数: fs(采样率)/B(采样窗内带宽)/Ts(采样窗)/Tc(chirp 周期)/cr(步进频占比, 全帧占用 (1+cr)·B)/fStart(起始频率)/nGroups(DDMA 分组数) |
| dims | struct | 公共维度: rngPts/nV(实采样有效距离 bin=513)/dopBinNum(512)/DeltaR(距离分辨率)/Vres(速度分辨率)/rngUse 等 |
| targets | 结构体数组 | 场景真值, 字段见第 2 节 |
| truth | 结构体数组 | 案例对/单目标真值表(对账用), 字段见第 3 节 |
| encodeSeq / ddmShift | [1×16] / [1×8] | DDMA 编码(16 槽)与各 TX 码槽位(0 起) |
| TX_A / RX_A | [1×8] 线性 | TX/RX 通道幅度差(最大=1) |
| antenna_t / antenna_r | [3×8] (m) | TX/RX 物理坐标(已整体居中)——导向矢量相位按物理坐标算 |
| FFT_d0 / lambda | 标量 | 阵元间距设计值 / 工作波长 |
| rfInfo | struct | 逐目标 IF 滤形增益表(filtGainDb/fbHz/filtGainAtR)。注意: 这是仿真链路内部信息, 真实系统算法工程师不可见——用它分析数据属于"开天眼", RCS 标定应走噪底 SNR 比值法 |
| readme | char | 与本文件相同内容的精简版(随数据自带, 离线可读) |

2  targets 真值字段

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| gate_R | 距离 bin(0 起)。真实距离 = gate_R × dims.DeltaR |
| gate_D | 法向速度 bin(可超 512: 谱线按 mod 折叠; 同对目标 gate_D 可相差 512 的整数倍 = n=1 同速 bin)。法向速度 = gate_D × dims.Vres(v>0 为远离) |
| azi / ele | 方位角 / 俯仰角 (deg), 定义目标的初始方向 |
| rcsDb | RCS (dBsm)。弱目标案例中部分成员被压低 5~15 dB |
| vTan | 切向速度 (m/s, 水平面内垂直视线)。不产生多普勒(雷达测不到), 只造成帧内视角微移 |
| isCorner | 1 = 0° 校准角反(恒为目标 1, 静止) |

3  truth 真值表(案例对账用)

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| cell | [gate_R, 谱线 doppler bin](均 0 起)。谱线位置 ≈ mod(gate_D + gate_R, 512) —— 步进频耦合约每距离 bin 移 1 个多普勒 bin, 与 RD 图对照时以此为准 |
| type | 1 = OMP 型对(角差 ≥5°, 考大间隔强弱分离); 2 = DML 型对(角差 1.5~6°, 考近角分离); 0 = 单目标(考误分裂: 若点云在其单元出现第二目标即误报) |
| az1 / az2 | 两成员方位角 (deg)。单目标 az2 = NaN |
| rcs1 / rcs2 | 两成员 RCS (dBsm)。单目标 rcs2 = NaN |

观察建议: 对每个案例, 先看 fig22 真值图与 fig23 四联对比图(真值→DBF→OMP→DML 同轴同色标), 再用 caseSummary 的真值表逐对核对: 该分出的分了没有、角度准不准、单目标有没有被误分裂。弱目标占比高的案例(4/6)重点看漏检下限。

4  数据使用速查(MATLAB)

load rawdata.mat 后:

rdDB = 20*log10(abs(fft(reshape(double(adcRawData(:,1,:)),[],8), [], 1)))/…   % 距离 FFT 取前 513 bin

specLine = mod(targets(k).gate_D + targets(k).gate_R, 512)                    % 目标 k 谱线位置

R_k = targets(k).gate_R * dims.DeltaR;  v_k = targets(k).gate_D * dims.Vres; % 距离/法向速度