目标场景设计说明（30 目标比对案例）

本文档说明 main_sim.m 目标场景中每个目标的参数与用途：谁用来做哪种比对（OMP 强弱分离 / DML 近角分离 / 同速 bin 折叠 / RCS 精度 / 切向速度不产生多普勒等），便于运行后对照观察。

1  场景总览

共 30 个目标：1 个校准角反 + 8 对同距同速 bin 不同角的【案例对】（16 个）+ 13 个散布单目标。全部在方位 ±60°、俯仰 ±15° 内生成。

| 项 | 约定 |
| --- | --- |
| 速度模型 | gate_D = 法向速度 bin（×Vres=0.064 → m/s，产生多普勒，雷达可测）；vTan = 切向速度（m/s，可为小数；垂直视线，不产生多普勒，雷达测不到） |
| 运动方向 | 表中 dir 列：0 = 沿 Y 向行驶（大多数车辆），1 = 沿 X 向横穿（行人/骑行）；vTan 按 (gate_D, azi, ele) 矢量分解自动算出，速度矢量物理自洽 |
| 同速 bin 折叠 | gate_D 可超 512：n=1 表示两目标真实速度差 1×512×Vres=32.7 m/s，谱线折叠到同一多普勒 bin |
| 谱线位置 | 多普勒谱线 ≈ mod(gate_D + gate_R, 512)（步进频耦合约每距离 bin 移 1 个多普勒 bin） |
| ROI（OMP 输出/DML 处理） | 方位 ±20° 且 ¦x¦≤25 m；OMP 处理门限更宽（±50°/±30 m）。约束：¦R·sin(az)¦≤25 m → 远距离目标要进 ROI 只能小方位角 |

2  校准基准目标

targets(1)：角反，RD bin(5,0)，0°/0°，RCS −5 dBsm，静止。用途：0° 相位校准（含近场补偿）、RCS 链路标定（SNR 比值法）、RCS 精度自校验。勿动。

3  案例对（8 对，同 RD 单元不同角）

每对两目标同 gate_R 同 gate_D（同距同速 bin），DBF 只见一个融合峰，考核 OMP/DML 能否分出。角度差 ≥6° 归 OMP（强弱目标分离），1.5~2° 归 DML（近角目标分离）。"实测分离"列为最近一次运行的读数。

| 编号 | RD bin(R,D谱线) | 方位真值 | 俯仰 | RCS 强/弱 | 速度(法向bin/方向) | 考核点 | 实测分离(母点/第二目标) | 观察图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/3 | (64, 80) | −8° / +8°（差16°） | +2° | 18 / 8 dBsm | 16 / Y向 | OMP 强弱 10dB，中角度差 | −8.1 / +8.0°（弱目标 RCS 峰值 10） | fig18 过程图(种子点) |
| 4/5 | (256, 256) | 3° / 4.5°（差1.5°） | 0° | 24 / 19 dBsm | 0 / 静止 | DML 最小间隔 1.5° | 3.1 / 4.6° | fig20 DML 过程图(种子点) |
| 6/7 | (384, 419) | −5° / −3.2°（差1.8°） | −3°/+4° | 20 / 15 dBsm | 35 与 547(=35+512) | DML + 俯仰差 + n=1 同速bin | −5.1 / −3.1(O2)、−3.4(D2) | fig21 |
| 8/9 | (128, 128) | +15° / −15°（差30°） | 0° | 16 / 6 dBsm | 0 / 静止 | OMP 强弱 10dB，大角度差 | 14.6 / −15.3° | fig19 |
| 10/11 | (192, 256) | −1.5° / 0°（差1.5°） | 0°/+5° | 16 / 16 dBsm | 64 / Y向 | DML 1.5° + 俯仰差 5°，运动目标 | −1.8 / −0.3° | fig21 |
| 12/13 | (90, 180) | 14° / 20.5°（差6.5°） | −12° | 18 / 8 dBsm | 90 / Y向 | OMP 强弱 10dB，最小角度差 | 13.6 / 20.0° | fig19 |
| 14/15 | (96, 452) | −3° / +3°（差6°） | 0° | 20 / 10 dBsm | −156 与 356（n=1，真速 −10/+22.8） | OMP + n=1 同速bin（低速组合防距离走动） | −3.1 / +2.9° | fig19 |
| 16/17 | (232, 332) | 8° / 10°（差2°） | −4° | 20 / 24 dBsm | 100 / Y向 | DML 2°，远距（135 m，弱角 RCS 反超） | 7.5 / 9.6° | fig21 |

4  散布单目标（13 个）

| 编号 | RD bin(R,D谱线) | 方位/俯仰 | RCS | 速度/方向 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | (40, 116) | 45° / 10° | 5 dBsm | X 横穿，合速度 ≈7 m/s | 切向速度不产生多普勒：谱线只按法向分量落位；帧内横走 0.21 m → 方位读数漂移 ~0.7°（DBF 积分平均） |
| 19 | (160, 360) | −40° / 8° | 14 dBsm | Y 向 ≈21 m/s | 校准检查目标（tgtChk）：远场单目标，验证 0° 校准表 + RCS 精度 |
| 20 | (224, 244) | 55° / 5° | 18 dBsm | Y 向缓行 | 大方位 Y 向车：切向分量 −1.8 m/s 自动分解 |
| 21 | (288, 328) | −25° / −8° | 26 dBsm | Y 向 | RCS 精度考核（中距强目标） |
| 22 | (320, 440) | 12° / 10° | 28 dBsm | Y 向 | RCS 精度考核 |
| 23 | (352, 532→20) | −55° / −5° | 30 dBsm | Y 向 ≈20 m/s | 大方位远距 Y 向车（切向 +16.5 m/s） |
| 24 | (416, 716→204) | 40° / 3° | 32 dBsm | Y 向 ≈25 m/s | 远距强目标（卡车量级），检测/RCS 上限考核 |
| 25 | (448, 508) | −12° / 7° | 34 dBsm | Y 向 | RCS 精度考核 |
| 26 | (176, 436) | 25° / −15° | 15 dBsm | Y 向 ≈19 m/s | 大俯仰负角目标 |
| 27 | (240, 620→108) | −33° / 12° | 22 dBsm | Y 向 | 中距中等 RCS |
| 28 | (336, 348) | −30° / 15° | 28 dBsm | X 横穿行人 ≈1.6 m/s | 低速横穿：法向近零 → 多普勒 bin 极低 |
| 29 | (400, 620→108) | 50° / −3° | 30 dBsm | Y 向 | 大方位远距 |
| 30 | (464, 474) | −45° / 15° | 36 dBsm | Y 向 | 最远端（271 m），检测量程边界 |

5  设计约束与标定结论（摆场景前先看）

1. ROI 约束：OMP 第二目标输出/DML 处理要求 |x|=|R·sin(az)|≤25 m 且 |az|≤20°。例：74.8 m 处 ±20° 的 x=±25.6 m 超界会被删；远距离目标要进 ROI 只能小方位角（本场景 135 m 处最大 ~10°）。

2. OMP 第二目标门限 thr2ndDb=12：实测强弱差 10 dB 的目标对，残差匹配峰高出噪底中位天然只有 11~15 dB —— 门限 14 会卡在中间随机通过；≤12 才能可靠捞出 10 dB 弱目标。代价：边缘第二目标增多（输出门限兜底删除）。

3. n=1 同速 bin 的速度选择：折叠要求 Δv=32.7 m/s 恒定，但两目标真速可选。低速组合（−10/+22.8 m/s，帧内走动 0.3/0.7 m）干净分离；高速组合（28/61 m/s）快者帧内走 1.87 m（3 个距离 bin），能量摊薄，怎么抬 RCS 都分不出来。

4. 角度读数偏差属真实物理：融合对的母点角被拉偏（如 14°→13.6°、8°→7.5°，双目标 DBF 内偏），分离后两边同时回正；横穿目标（切向）方位读数偏低 ~0.5-0.7°（帧内视角漂移 + 积分平均）。

6  观察指引（图号 → 看什么）

| 图 | 内容 | 对照观察 |
| --- | --- | --- |
| fig18 | OMP 过程图（种子=目标3，即 2/3 对单元） | 子图1 DBF 只见强目标(−8°)；子图2 残差匹配弱目标峰(+8°)高出中位 ~13 dB |
| fig19 | OMP 后点云 6 子图（黑圈=OMP 第二目标） | 四对强弱对的弱目标是否成圈出现；角度是否与真值一致 |
| fig20 | DML 过程图（种子=目标5，即 4/5 对单元） | DBF 单峰 → 残差匹配候选起点 → 代价面谷底 3.05/4.55° → 重建检验 |
| fig21 | DML 后点云（黑圈=OMP二、红圈=DML一、青圈=DML二） | 近角对(4.5、10/11、16/17)分裂成角度相近的两点 |
| fig22 | RCS 点云 | 逐目标 RCS 估计 vs 真值偏差（见控制台对比表，主体 ±3 dB 内） |
| fig17 | DBF 测角点云（超分辨前） | 所有案例对呈现单点（融合），与 fig19/21 对比看分离效果 |